| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Общая длина | 8.140 мм |
| Колесная база | 4.950 мм |
| Общая ширина | 2.550 мм |
| Толщина гуська | 170 мм |
| Высота ССУ (Без нагрузки) | 1.150 мм |
| Нагрузка на оси | 27.000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12.000 кг |
| Собственная масса (±%3) | 3.455 кг |
| Полная масса полуприцепа | 39.000 кг |
| Комплектация |  |
| Оси и подвеска | 3 x BPW , 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами |
| Подъемна ось | Первая автоматическая подъёмная ось. |
| Тормозная система | Двухконтурная электропневматическая тормозная система EBS 2S / 2M марки Wabco с антиблокировочной системой (ABS) и системой контроля наклоном (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13 |
| Электросистема | Aspöck Europoint 24 Volt 2х7 и 1 x 15 пиновая розетки, в соответствии с ECE R48.и требованиям ADR |
| Шины и диски | 6+1 шт. 385/65 R 22.5, алюминиевые диски под дисковые тормоза, марка: выбор Kässbohrer. |
| Крепление запасного колеса | Есть |
| Счетчик пробега | Нет |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное |
| Манометр | Показание нагрузки на тележку полуприцепа. |
| Шасси | Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC, в соответствии со стандартом ISO 1726-2; Изготовлено из двух сварных продольных балок в форме «I» с поперечными балками на необходимых расстояниях. Усилено защитой KTL. |
| Контейнерные замки | Оснащен 2 x 2 единицами контейнерных замков, подходящих для перевозки контейнеров-цистерн 1x20 футов, 1x23 футов, 1x25 футов и съемных кузовов 7.150, 7.450, 7.820 мм. |
| Пенал под шланги | 2 шт. пластиковые пеналы длиной 6000 мм. диаметром 160 мм. |
| Сливной лоток | Сливной лоток изготовлен из нержавеющей стали |

| Боковая противоподкатная защита | Выполнена из алюминиевого профиля в соответствии с директивой 89/297/EEC |
| --- | --- |
| Крылья | 6 пластиковых крыльев в соответствии с Правилами 109/2011-EU |
| Задний бампер | задняя противоподкатная защита в соответствии с Правилами UN ECE R58, C-тип. |
| Сливные рукава | Нет |
| Инструментальный ящик | Пластиковый 400х480х600 мм. |
| Ящик для огнетушителя | Два ящика для огнетушителей. (без огнетушителей) |
| Боковые отражатели | Желтая светоотражающая полоса по бокам автомобиля в соответствии с правилами UN ECE R70 |
| Задние отражатели | Красная светоотражающая полоса на задней части транспортного средства в соответствии с правилами UN ECE R70 |
| Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями. |
| Задняя лестница | есть |
| ADR | Имеет сертификат соответствия ADR . 2 ящика для огнетушителей на шасси и 1 складная пластина ADR установленная в задней части прицепа. Сертификат T9 должен быть получен клиентом самостоятельно. |
| Цвет шасси | RAL 7350 Nova Grey |